Załącznik Nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- Dane ogólne:

Lokalizacja: Budynki szpitalne GOLDMEDICA spółka z o.o. w Gołdapi, ul. Słoneczna

7 i 7B, nr geod.  671/13 i 671/6.

Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki dla pacjentów  Oddziału dziecięcego oraz  wykonanie sanitariatu w izolatce dla pacjentów Oddziału wewnętrznego w ramach prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/13 i 671/6.

- Zadanie obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych dodatkowych uzupełniających prace modernizacyjne w budynkach szpitala, polegających na przebudowie i dostosowaniu  do potrzeb osób niepełnosprawnych izolatki dla pacjentów  Oddziału wewnętrznego poprzez wykonanie pomieszczenia sanitariatu z montażem urządzeń sanitarnych  oraz  łazienki dla pacjentów  Oddziału dziecięcego  i  ich opiekunów, polegającą na  wymianie okładzin podłogowych i ściennych, wykonaniu dodatkowego natrysku dla opiekunów dzieci chorych, wymianie urządzeń sanitarnych, odnowieniu ścian i sufitów.

Szczegółowy wykaz i zakres robót do wykonania zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik Nr 2a  do SWIZ, wykaz materiałów – załącznik Nr 2b oraz rysunki poglądowe.

Wszelkie wątpliwości należy na bieżąco uzgadniać z Przedstawicielem Zamawiającego.

Prace budowlane będą odbywać się w użytkowanych budynkach przez użytkownika tj. czynnych obiektach bez możliwości całkowitego opuszczenia wszystkich pomieszczeń jednocześnie. Wskazane, by prace były prowadzone jednocześnie na dwu oddziałach i  trwały  jak najkrócej,  a tę okoliczność należy wziąć pod uwagę, gdyż nie będzie ona podstawą do przedłużenia terminu wykonania prac budowlanych. Zamawiający dopuszcza wykonanie etapami na poszczególnych oddziałach, przy  zachowaniu wskazanego terminu wykonania. Prace budowlane muszą być przeprowadzane z uwzględnieniem możliwości minimalizowania wszelkich niedogodności, a ich przebieg należy zaplanować w uzgodnieniu z kierownictwem szpitala i Oddziałowymi.

Termin wykonania zamówienia: do 10-go listopada 2016r. Jest to maksymalny termin do uwzględnienia w harmonogramie robót.

- Warunki ogólne dotyczące kalkulacji kosztów

1. Podstawą wyceny jest cena jednostkowa netto obejmująca sumę kosztów i narzutów oprócz podatku VAT (R,M,S,KO,Z) za jednostkę robót.

- wartość danego elementu robót to iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót,

- wartość kosztorysu ofertowego netto to suma wartości elementu robót,

- wartość oferty to suma wartości kosztorysu i należnego podatku VAT;

2. Podana w przedmiarze  tabela i kolumna katalogowa jedynie sugeruje nakłady robocizny, materiałów i sprzętu. Wykonawca wyceni daną pozycję uwzględniając dodatkowo własne doświadczenie w wykonaniu tego typu robót.

3. Wstawiona do kosztorysu ofertowego cena jednostkowa, po uwzględnieniu deklarowanych rabatów ( jeżeli takie zostaną wprowadzone do oferty) uważana będzie za obowiązującą do rozliczenia wykonanych robót.

4. Materiały przewidziane do użycia muszą spełniać wymogi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, posiadać stosowne atesty i certyfikaty, odpowiadać przepisom szczególnym dot. obiektów służby zdrowia, w tym Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Przyjęta ilość materiałów musi gwarantować prawidłowe wykonanie danego elementu.

5. Jeżeli Wykonawca uzna, że do prawidłowego wykonania wycenionego elementu robót konieczne są dodatkowe roboty, to ich wartość należy ująć w wycenie.

6.  Wykonawca ma możliwość dokonania wizji w terenie na miejscu wykonania robót po to, aby zebrać niezbędne informacje do prawidłowego wykonania wyceny.

7.  Nie jest dopuszczalne dopisywanie pozycji do przedmiaru robót.

W przypadku gdy wykonawca dopatrzy się poważnych nieścisłości w przedmiarze robót  – zwróci się do Zamawiającego z zapytaniem w tej sprawie.

Jednorazowe rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu końcowego odbioru robót, potwierdzonych protokołem odbioru, w cenie wynikającej z  przedłożonego kosztorysu ofertowego.

- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.

- Szczegółowy opis zakresu robót:

Budynek Główny Szpitala (A - na mapie lokalizacyjnej – zał. nr 1)

1.  Izolatka dla pacjentów na parterze  – Rys. 1 – wykonanie sanitariatu element nr 1:

-  wykonanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych gr. 8 cm do wysokości 2,50 m

z obsadzeniem  drzwi łazienkowych pełnych w kolorze białym o szer.0.90 m w świetle skrzydła;

-  wykonanie stropu podwieszonego z płyt G-K wodoodpornych na ruszcie metalowym;

- obudowa pozostałej części nad stropem jednostronną okładziną z płyt G-K na rusztach metalowych;

-  wykonanie nowych tynków, wykonanie gładzi gipsowych, okładziny ścian wewnętrznych płytkami

ceramicznymi do wys. 2,00m, malowanie ścian i sufitu farbami lateksowymi;

-  wykonanie posadzki z izolacją poziomą przeciwwilgociową, warstwą wyrównawczą i wygładzają

oraz okładziną z pytek ceramicznych antypoślizgowych;

- montaż kompletnej umywalki z baterią 1-uchwytową,  element nr 2;

- montaż kompletnej kabiny natryskowej narożnej z niskim brodzikiem, baterią natryskową ścienną,

obsadzenie siedziska i uchwytów (stałego i uchylnego) dla niepełnosprawnych, element nr 3;

- montaż ustępu typu kompakt z deską sedesową wolno opadającą, element nr 4;

- wykonanie podejść dopływowych śr. 15 mm ciepłej i zimnej wody, podejść odpływowych;

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdka wtyczkowego;

- malowanie okna drewnianego z przygotowaniem powierzchni i naprawą ubytków, element nr 5;

2. Sala nadzoru kardiologicznego –malowanie okna drewnianego z przygotowaniem powierzchni i

naprawą ubytków,  element nr 6

Oddział Dziecięcy zlokalizowany na I piętrze w Budynku SPZP-O wraz z oddzielną klatką schodową od strony zachodniej i wspólną klatką z SPZP-O  od strony południowej (D - na mapie lokalizacyjnej – Zał. Nr 1)

Dostosowanie  aktualnego węzła sanitarnego do nowych wymogów Rys. 2:

-  demontaż węzła sanitarnego (urządzeń sanitarnych: wanny z osprzętem, brodzika i baterii, ustępu),

podejść dopływowo odpływowych;

-  zbicie okładzin z płytek glazurowanych, zbicie okładzin ceramicznych posadzkowych,

-  przecierania i naprawa tynków, gładzie gipsowe ścian i sufitu, malowanie farbą

lateksową;

-   wykonanie nowej posadzki, w tym warstwy  wyrównawcze, izolacyjnej p. wilgociowej i

wygładzającej,  ułożenie nowej okładziny z płytek ceramicznych antypoślizgowych;

-  demontaż drzwi łazienkowych, montaż drzwi   łazienkowych z ościeżnicą (w kolorze białym) o szer.

1,10m w świetle skrzydła z powiększeniem  otworu i  montażem nadproża (element nr 1  Rys.2),

-  wykonanie nowych podejść dopływowo-odpływowych z niezbędnym rurarzem;

-  montaż urządzeń sanitarnych: umywalki z baterią i uchwytami dla niepełnosprawnych, baterii

natryskowej na ścianie i siedziskiem prysznicowym odkładanym i uchwytem stojącym stałym oraz

uchylnym, kompletnej kabiny natryskowej (z niskim brodzikiem, syfonem, baterią natryskową i

ścianami osłonowymi) dla opiekunów pacjentów (elementy nr 2-4  Rys.2),

-   montaż ustępów kompaktowych z deską sedesową wolno opadającą, w tym przy jednej montaż

uchwytów dla niepełnosprawnych (elementy  nr 5,6  Rys.2),

-  wymiana grzejnika co żeliwnego członowego na stalowy łazienkowy wys. 800 mm montowany na

ścianie.

- Materiały:

1. Do wykonania przedmiotu zamówienia  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania  muszą być nowe, posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować źródło pochodzenia zastosowanych na budowie materiałów określonych w przedmiarach i opisanych w opisach robót, oraz na żądanie Zamawiającego przedłożyć wymagane dla nich odrębnymi przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, określające zgodność z PN, oraz aprobaty techniczne upoważnionych w tym zakresie instytucji i deklaracje zgodności.

3.  Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca powinien zapewnić warunki przechowywania i składowania wszystkich materiałów zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności robót. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez nadzorującego Przedstawiciela Zamawiającego.

Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń:

- Przewody - podejścia wody zimnej ciepłej wykonać z rur stalowych, alternatywnie polipropylenowych zgrzewanych.

- Armatura sanitarna typowa – umywalki porcelanowe na pół postumencie z baterią stojącą oraz syfonem umywalkowym z tworzywa sztucznego pojedyncze;

- Miski ustępowe porcelanowe - wc kompakt,  ze spłuczką w komplecie z sedesem z białego tworzywa PP montować po przygotowaniu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, firmy Koło; Nova Top, lub równoważne.

- Brodzik natryskowy, niski 900*900mm z tworzywa montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru

- wpusty podłogowe PVC 50mm, rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 110 50mm,

- Bateria natryskowa  wodooszczędna typu czasowa wody zmieszanej;

- Okładziny ścienne ceramiczne, zmywalne do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na

wilgoć,

- Uchwyty dla osób niepełnosprawnych – uchylne składane na ścianę, długość 60 cm, stałe ze stali nierdzewnej lub malowane proszkowo,

- Siedziska ze stali nierdzewnej o udźwigu do 85 kg, siedzisko polerowane,

- Farby lateksowe zmywalne, nawierzchniowe do malowania ścian z przeznaczeniem dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń w obiektach służby zdrowia.

Wykonawca jest zobowiązany co najmniej 5 dni przed wbudowaniem danego materiału do ustalenia z przedstawicielem zamawiającego rodzaju materiału oraz kolorystyki ścian pomieszczeń, okładzin ceramicznych, urządzeń sanitarnych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być zastosowane.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie posiadające atestów, certyfikatów i nie są zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

1.  Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać na terenie obiektów objętych robotami przez sześć dni  tygodnia, z wykluczeniem niedziel i przypadających świąt  w godzinach od 7oo – 18oo.

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i terminowość  wykonania robót oraz za ich  zgodność z dokumentacją wykonawczą tj. ze  specyfikacją techniczną, przedmiarem robót oraz z uwzględnieniem zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego.

3.  Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie określonym w   dokumentach przetargowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem  budowy.

4. Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpieczeństwa ruchu publicznego w budynku oraz  na przyległych do budynku chodnikach i drogach. W trakcie prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć teren prowadzenia robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie oraz za zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót.

5.  Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi zniszczenie i uszkodzenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed uszkodzeniem.

6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca ma zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte zleceniem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysu ofertowego.

7. Wykonawca musi wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w obiektach w  trakcie ich codziennej działalności, uwzględniając Użytkujących (pracowników i pacjentów) poruszających się po tych samych ciągach komunikacyjnych.

8.  Wykonawca jest zobowiązany do urządzenia placu budowy i zaplecza oraz do ich zabezpieczenia na własny koszt. Po zakończeniu robót należy uporządkować teren. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest teren inwestycji doprowadzić do stanu nie gorszego niż pierwotny.

9.  Wykonawca remontu będzie mógł korzystać odpłatnie ze źródeł poboru energii  elektrycznej i wody, wskazanych przez Zamawiającego w dniu przekazania frontu  robót. Na dostawę energii elektrycznej Wykonawca zawrze odrębną umowę z GOLDMEDICA Sp. z o.o. w Gołdapi, której kopię dostarczy do siedziby Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami  umowy, zlecenia oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  zgodność z dokumentacją wykonawczą, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  remontowych oraz uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego.

11. W trakcie prowadzenia zamówionych robót  Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszelkich przepisów  i wymogów w  zakresie ochrony środowiska, w tym Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), oraz zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

- Współpraca Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

1. Przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił nadzór nad realizacją robót,  w tym   będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,  oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach  związanych z interpretacją dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej, przedmiaru oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków zamówienia przez wykonawcę.

2.  W ramach pełnionego nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich  robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczanych na budowę – w sposób sprawiedliwy i bezstronny, a   o wykrytych  wadach powiadomi Wykonawcę i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań  jakościowych. Polecenia nadzorującego  powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Dokumentację wykonawczą do wykonania zamierzonych robót stanowią:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- przedmiary robót,

- wykaz materiałów,

Załączniki:

nr 1 – Mapa poglądowa

nr 2 – Rysunek 1 (Rys.1) – Budynek Główny, rzut parteru

nr 3 – Rysunek 2 (Rys.2) – Budynek SPZP-O Oddział Dziecięcy - piętro

nr 4 -  Przedmiar robót

nr 5 -  Wykaz materiałów

Opracowała: Małgorzata Lenarczyk

wrzesień 2016r.

Załącznik nr 1 -  Mapa poglądowa

Załącznik nr 2 - Rysunek 1 (Rys.1) – Budynek Główny, rzut parteru

Załącznik nr 3 - Rysunek 2 (Rys.2) –

Budynek SPZP-O Oddział Dziecięcy – I piętro