ED. 272.6. 2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                            załącznik nr 1 do SIWZ

| Pozycja | Rodzaj wyposażenia | Wyszczególnienie- minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe | Ilość – cena | Producent - numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do diagnostyki pomp imitacja zaworów IMV układu wtryskowego Diesel CR | Zestaw do weryfikacji uszkodzeń pomp CR (YDT410) Umożliwia sprawdzenie pompy w przypadku, gdy ciśnienie generowane przez pompę będzie niższe od oczekiwanego. Został zaprojektowany pod kątem pracy z zestawem do sprawdzania wtryskiwaczy i pomp CR (YDT278). Komplet zawiera imitację zaworów regulacji pompy paliwa wysokiego ciśnienia, dzięki temu możliwa jest zamiana zaworu dozującego i stymulacja jego maksymalnego otwarcia i tym samym zmuszeniu pompy do wytworzenia maksymalnego ciśnienia. Zawiera: YDT401 - Imitacja zaworu dla Bosch CP1 YDT402 - Imitacja zaworu dla Bosch CP3 YDT403 - Imitacja zaworu dla Delphi YDT404 - Imitacja zaworu dla Denso HP3 YDT405 - Imitacja zaworu dla Denso HP1 / HP2 YDT406 - Imitacja zaworu dla Siemens BP DCP2 YDT407 - Imitacja zaworu dla Siemens BP DC | Szt. 1 |  |
|  | Zestaw do diagnostyki hydraulicznej Diesel CR | Zestaw do diagnostyki pomp i wtryskiwaczy CR. Zestaw składa się z elektronicznego testera ciśnienia i urządzenia mierzącego przelew z wtryskiwaczy. Zestaw zawiera: YDT860 = 2013 zestaw do diagnostyki pomp i wtryskiwaczy YDT586 = zestaw do badania przelewów zwrotnych z wtryskiwaczy YDT377 = 500ml zestaw butelek pomiarowych o pojemności 500ml, umożliwiający zebranie wycieków po stronie niskiego ciśnienia i przeprowadzenie diagnostyki systemów niskociśnieniowych | Szt.1 |  |
|  | Zestaw diagnostyczny zaworów i pomp paliwa Diesel CR | Zestaw do testu pomp i czujników ciśnienia w układach diesel CR. Zestaw zapewniający połączenie z układem paliwowym dowolnego samochodu. Zestaw do pracy z ciśnieniem do 2000 barów. Zestaw sprawdza wzrost ciśnienia na pompach wysokociśnieniowych CP1, CP1H, CP3, CP4.1 i CP4.2 dla systemów Common Rail w warunkach rozruchu silnika. Zestaw zawiera cyfrowy wyświetlacz ciśnienia z ładowarką sieciową, moduł czujnika ciśnienia z czujnikiem ciśnienia szynowego, przewody łączące, dodatkowe zbiorniki, pierścienie gwintowane i różne stożki, które gwarantują adaptację dla każdego pojazdu i prawidłowe połączenie. Czujnik ciśnienia paliwa ze zintegrowanym czujnikiem ciśnienia szynowym, który jest zawarty w zestawie, jest wyposażony w dwa złącza, które umożliwiają wykonywanie pomiarów podczas pracy silnika. | Szt.1 |  |
|  | Kompaktowy tester wtryskiwaczy benzynowych | - Automatyczne urządzenie do testowania wtryskiwaczy benzynowych - Test wszystkich typów wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezo (0-300 V / 0-35A) - Obsługa 1 wtryskiwacza - Ciśnienie pracy do 300 bar - Statyczny pomiar masowy (Rozdzielczość: 0,1mm3, dokładność: 0.6%) - Ochrona płyty sterującej przed uszkodzeniem - Unikalna funkcja regeneracji stosu PIEZO - Bezpłatna aktualizacja bazy danych - Praca w trybie automatycznym - Czas testu:7-8 min - Wbudowany tablet 8” z systemem Android - Czytelnie przedstawiony wyniki testu z możliwością wydruku - Zestaw adapterów do zasilania wszelkich typów wtryskiwaczy - Wykonywane testy - R2LC Test elektryczny wtryskiwacza - - piezo: kΩ/µF - - cewkowe: Ω/mH - CFL Test szczelności wtryskiwacza - NLT Test szczelności końcówki wtryskiwacza - iVM Test wydatku wtryskiwacza w 15 (kroków) - Pełne obciążenie (FL), Częściowe obciążenie (PL), Dawka emisyjna (EM), Wolne obroty (LL), Przedwtrysk / Dotrysk (PI) - SPR Dynamiczne badanie rozpylania - RSP Test czasu reakcji wtryskiwacza - Komora do badania rozpylania - Płyn testowy do badania wtryskiwacz 8 litrów - Szkolenie z obsługi testera | Szt1 |  |